Autor: Zărnescu Raul-Claudiu

Data: 04.07.2026

Versiunea: v8

Modificări v1 → v2:

- Corectarea numerotării capitolelor și reordonarea Motorului AI înaintea Implementării Software.

- Fast-Path: înlocuirea whitelisting-ului static pe clase de IP (CDN-uri) cu Dynamic Flow Offloading.

- Slow-Path: adăugarea fallback-urilor pentru ECH și DoH (Canary Domains).

- Honeypot Routing: handoff către Netfilter/conntrack în loc de rescriere manuală de headere în eBPF.

- Documentarea autentificării Control Plane API (token + mTLS opțional + rate limiting).

- Adăugarea 7.3 — Single Point of Failure (Fail-Open software + Hardware Watchdog).

- Adăugarea Cap. 8 — Fiabilitate Hardware (SSD + Read-Only RootFS + tmpfs).

- Adăugarea Cap. 9 — Resurse Hardware (BOM).

- Adăugarea scenariului de test 10.5 — Failover/Recovery.

Modificări v2 → v3:

- Separarea Out-of-Band în VLAN 99 (management) și VLAN 100 ("Dirtnet", Honeypot).

- Definirea ordinii de evaluare a regulilor eBPF (3.1.1): Rate Limiting → Blocklist → Honeypot → Dynamic Flow Offload → Slow-Path.

- Politică de evacuare LRU/TTL pentru eBPF Map-ul de Dynamic Flow Offloading.

Modificări v3 → v4:

- Rezolvarea conflictului Layer 2/Layer 3 pe Bridge: br_netfilter + subinterfață VLAN dedicată pentru expunerea API-ului.

- Optimizarea eBPF: eliminarea Garbage Collector-ului din user-space (evacuare strict LRU, nativă în kernel).

- Delegarea parsării DNS către Slow-Path (limitări eBPF Verifier) și eliminarea race condition-ului la TCP Tarpitting.

- Mitigare Slowloris: Concurrent Connections Limit direct în XDP.

Modificări v4 → v5:

- Clarificarea configurării VLAN 99/100 pe eth1: subinterfețe 802.1Q dedicate, excluse din br0.

- Tratarea explicită a traficului IPv6 ca "necunoscut" în pipeline (secțiune nouă 3.4).

- Corectarea pierderii vizibilității IP-ului atacatorului prin SNAT/Masquerade: jurnal de corelare DNAT/SNAT + câmpuri source_ip/timestamp în XAI.

- Mitigare TOCTOU în Dynamic Flow Offloading: TTL de re-validare periodică.

- Contor agregat (global) de Rate Limiting, complementar celui per-sursă.

- Izolare explicită Honeypot/Motor AI pe stația secundară (network namespace/VM dedicat).

- Strategie de actualizare OTA (A/B) compatibilă cu rootfs read-only (8.3).

- Politică minimă de backup pentru SSD-ul extern (8.4).

- Documentarea bypass-ului hardware (Network TAP/releu Fail-Open electric) ca limitare cunoscută dacă nu e achiziționat.

- Documentarea absenței UPS ca limitare cunoscută, neimplementată.

Modificări v5 → v6:

- Eliminarea SNAT/Masquerade pentru Honeypot (2.2, 4.2, 5.1): VLAN 100 fiind un segment izolat cu Raspberry Pi ca unic gateway posibil, rutarea de retur e deja simetrică prin construcție — SNAT era o complexitate auto-indusă, care rezolva o problemă creată chiar de alegerea SNAT. Un DNAT simplu păstrează nativ IP-ul real al atacatorului direct în logurile Honeypot-ului, eliminând totodată necesitatea jurnalului de corelare DNAT/SNAT introdus în v5 (și, implicit, nevoia unui endpoint API dedicat pentru interogarea lui).

- Optimizare de performanță pentru br_netfilter (3.1.1, 5.1, 10.4): introducerea regulii NOTRACK pentru traficul deja promovat prin Dynamic Flow Offloading, astfel încât activarea globală a br_netfilter (necesară pentru Honeypot) să nu impună overhead de conntrack pe tot traficul de producție.

- Adăugarea unei politici de evacuare (TTL inline) pentru contorul de conexiuni concurente per-sursă din 5.4, simetrică cu politica deja aplicată hărții de Dynamic Flow Offloading, pentru a preveni "scurgeri" ale contorului care ar bloca permanent surse legitime.

- Clarificarea explicită a mecanismului de re-validare TTL din 3.1: verificarea se face inline (comparație de timestamp la fiecare lookup, cost O(1)), nu printr-o scanare periodică din user-space — consecvent cu decizia din v4 de a elimina Garbage Collector-ul extern.

- Recalibrarea KPI-urilor din 10.4 pentru a reflecta explicit costul rezidual al br_netfilter/conntrack după optimizarea NOTRACK.

Modificări v6 → v7:

- Notă nouă în 3.1.1: sincronizarea ciclului de viață dintre TTL-ul eBPF al fluxurilor promovate și regula NOTRACK asociată din nftables — dacă intrarea din eBPF Map expiră fără ca regula NOTRACK să expire/fie ștearsă simultan, pachetul retrogradat spre Slow-Path riscă să nu mai fie urmărit corect de conntrack.

- Notă nouă în 3.4: riscul de saturare CPU pe Raspberry Pi dacă volumul de trafic IPv6 nativ (ex: streaming) e mare, dat fiind că Scapy (Slow-Path) e semnificativ mai lent decât eBPF; documentată explicit opțiunea de contingență (DROP complet pe IPv6, forțând fallback pe IPv4) dacă Slow-Path nu face față volumului.

Modificări v7 → v8:

- Notă nouă în 4.4: Punctul de detectie

- Nota noua in 7.3.1 Heartbeat, Polling, Degraded Mode, Self-Healing

- 5.5 — Politica de Răspuns TCP (Silent Drop vs. Active Reset)

- 5.6 — Protecția Canalului de Investigație (Anti-DoS pe planul OoB):

- 6.3.2 — Bucla de Feedback și Contractul API

# Sumar al proiectului

Proiectul adoptă o arhitectură hibridă, structurată pe două paliere, pentru a asigura un echilibru optim între viteza de procesare a rețelei și performanța analizei de securitate.

Primul palier constă într-un dispozitiv IPS (Intrusion Prevention System) integrat "in-line" între ruterul principal și consumatori. Implementarea se bazează pe următoarea topologie de rețea: Ruter 1 (Gateway) → Raspberry Pi (IPS Transparent Bridge) → Ruter 2 (Mod Access Point / Switch). Această topologie creează un sub-domeniu (subnet) complet monitorizat, acționând la nivelul Layer 2. Astfel, eliminăm necesitatea configurării unor tabele de rutare complexe (și riscul de Double NAT) pe dispozitivul Raspberry Pi.

Pe platforma IPS va rula o distribuție de Linux Server. Obiectivul principal este integrarea logicii de decizie la nivel de kernel, utilizând un program eBPF/XDP atașat direct la driverul interfeței de rețea. Ca metodă de fallback, se va dezvolta o aplicație în user-space utilizând Netfilter Queue (NFQUEUE). Deși NFQUEUE este mai simplu de implementat, scriptul direct în kernel (eBPF) este prioritar pentru a evita latența introdusă de "context switching".

Motorul de inspecție IPS va folosi o arhitectură de tip Fast-Path / Slow-Path:

- Fast-Path: Funcționează ca un filtru de microsecundă la Layer 3 (Adrese IP) și Layer 4 (Porturi TCP/UDP). În locul unei liste statice de surse de încredere, sistemul implementează Dynamic Flow Offloading: un flux este promovat la trecere directă doar după ce a fost validat repetat de Slow-Path (vezi 3.1).

- Slow-Path: Reprezintă inspecția avansată la Layer 7. Evaluarea se bazează pe Handshake Analysis (SNI, JA3/JA4) și Encrypted Traffic Analytics (ETA), cu fallback dedicat pentru trafic ECH și DoH (vezi 3.2), și tratare explicită a traficului IPv6 ca "necunoscut" (vezi 3.4).

Al doilea palier este Sistemul Out-of-Band (AI). Acesta va asimila traficul din zona "gri" — conexiuni direcționate către Slow-Path care prezintă anomalii comportamentale, dar pentru care IPS-ul nu deține o semnătură de blocare definitivă. IPS-ul va replica și transmite exclusiv metadatele acestor conexiuni către motorul AI, prin canalul de management izolat (VLAN 99).

Totodată, sistemul face tranziția de la protecție pasivă la Active Defense. Orice amenințare confirmată nu va fi doar blocată, ci traficul atacatorului va fi redirecționat printr-un handoff controlat către stiva standard de kernel (Netfilter/conntrack), într-un mediu izolat de tip "Honeypot" (pe VLAN 100) pentru a i se profila comportamentul (vezi 5.1).

# 2. Topologia Rețelei și Arhitectura de Implementare

Proiectul utilizează o topologie segmentată care separă traficul de date al consumatorilor (Data Plane) de traficul de securitate și telemetrie (Management/Control Plane), evitând fenomenul de "Double NAT" și minimizând latența.

## 2.1. Arhitectura Fizică (The Data Plane)

Dispozitivul Raspberry Pi acționează ca un senzor și actuator in-line.

- Nodul 1 (Perimetru): Ruterul principal (Gateway), responsabil de conexiunea WAN, NAT și alocarea DHCP.

- Nodul 2 (IPS In-line): Raspberry Pi configurat ca un "Transparent Layer 2 Bridge" (br0). Interfața nativă gigabit (eth0) preia traficul de la Gateway, iar un adaptor USB 3.0-to-Gigabit Ethernet (eth1) trimite traficul mai departe.

- Nodul 3 (Distribuție): Un al doilea ruter configurat strict în modul Switch/Access Point, care distribuie traficul curat către rețeaua locală.

Notă (Limitare Hardware / vezi Cap. 9 — Resurse Hardware): Adaptorul USB 3.0-to-Gigabit Ethernet (eth1) este oferit de mentorul de practică; specificațiile exacte ale chipset-ului nu sunt cunoscute la momentul redactării. Majoritatea adaptoarelor USB Ethernet NU suportă XDP nativ (driver mode), ci doar XDP generic (SKB mode), semnificativ mai lent. Latența de "microsecundă" promisă pentru Fast-Path este garantată doar pe interfața eth0 (nativă); performanța reală pe eth1 va fi validată experimental imediat ce piesa este disponibilă.

Notă tehnică (Expunerea Control Plane-ului pe Bridge): Deși Raspberry Pi-ul operează ca un bridge transparent la Layer 2 (fără rutare pentru traficul de tranzit), expunerea API-ului de Control Plane către rețeaua de management (VLAN 99) necesită conectivitate la Layer 3. Pentru a rezolva acest conflict, se va instanția o subinterfață 802.1Q dedicată (ex: eth1.99), montată direct peste interfața fizică eth1 și explicit exclusă din br0 — nu peste bridge — tocmai pentru a evita ca interfața de management să vadă traficul de tranzit al consumatorilor (sau invers). Acestei subinterfețe i se va aloca un IP static local. Această interfață va asculta strict request-urile mTLS/autentificate destinate platformei IPS, fără a influența traficul de tranzit al consumatorilor.

## 2.2. Conexiunea Out-of-Band (The Control Plane)

Pentru a comunica cu motorul de inteligență artificială și pentru a găzdui mediul Honeypot (pe o stație de calcul secundară), sistemul utilizează o arhitectură Out-of-Band (OoB), împărțită în două canale logice complet separate, pentru a preveni contaminarea rețelei de management cu traficul atacatorului:

- VLAN 99 — Management / Telemetrie (canal de încredere): transportă exclusiv trafic care NU provine de la un atacator — comenzile Control Plane API (block/tarpit/honeypot, vezi 6.3), stream-ul de metadate extras de Slow-Path (SNI, JA3/JA4) și alertele modelului ML. Acest VLAN este complet invizibil pentru orice trafic redirecționat către Honeypot.

- VLAN 100 — "Dirtnet" (canal izolat pentru atacator): transportă exclusiv traficul unui atacator redirecționat către mediul Honeypot (handoff descris în 5.1). Este segmentul pe care atacatorul îl poate, teoretic, vedea sau ataca dintr-un container escape sau dintr-o scanare de rețea lansată din interiorul Honeypot-ului — de aceea NU are conectivitate către VLAN 99, către API-ul de control sau către restul infrastructurii de management.

Notă (Risc Corectat — Contaminarea Planului de Management): în versiunea inițială a proiectului, telemetria/API-ul și traficul redirecționat al atacatorului foloseau același VLAN. Separarea strictă în VLAN 99 (management, invizibil atacatorului) și VLAN 100 ("dirtnet", strict pentru Honeypot) elimină acest risc.

Sistemul va fi implementat folosind una dintre următoarele abordări de izolare logică/fizică, aplicate distinct pentru cele două VLAN-uri:

- Metoda de Separare Logică (VLAN 802.1Q, dublă): Utilizarea conexiunii fizice existente (eth1 către switch-ul intern), configurată ca trunk pentru două VLAN-uri tagged: VLAN 99 (management) și VLAN 100 (dirtnet). Traficul valid al consumatorilor rămâne untagged, pe rețeaua de producție.

- Metoda de Separare Fizică (Dedicated Management Interface): Utilizarea interfeței Wi-Fi native (wlan0) sau a unui al treilea port Ethernet (eth2) exclusiv pentru VLAN 99, complet separată fizic de VLAN 100 (dirtnet), care rămâne pe eth1 (tagged).

Notă (Risc de Compatibilitate): Metoda de Separare Logică presupune ca Ruterul 2 (configurat ca Switch/AP) să suporte trunking 802.1Q pentru ambele VLAN-uri simultan. Dacă routerul nu suportă trunking dual, proiectul adoptă implicit Metoda de Separare Fizică descrisă mai sus.

Notă de Configurare (v6 — Rutare Simetrică Nativă, fără SNAT): Gateway-ul implicit al stației Honeypot pe VLAN 100 trebuie configurat explicit ca fiind subinterfața Raspberry Pi pe acest VLAN (ex: eth1.100), nu switch-ul sau alt dispozitiv din rețea. Deoarece VLAN 100 este, prin definiție, un segment complet izolat fără altă cale de ieșire, această configurare garantează că traficul de retur al Honeypot-ului nu are altă rută disponibilă decât înapoi prin Pi — rutarea este deci simetrică prin construcție. Acest lucru elimină necesitatea oricărei translații de adresă sursă (SNAT/Masquerade) pentru traficul redirecționat către Honeypot (vezi justificarea completă în 5.1); varianta inițială cu SNAT rezolva, de fapt, o problemă de rutare asimetrică pe care alegerea SNAT însăși o introducea, nu una inerentă arhitecturii.

# 3. Arhitectura de Inspecție Dual-Tier (Fast-Path / Slow-Path)

Notă (Izolare pe Stația Secundară — dincolo de segmentarea VLAN): separarea la nivel de VLAN (99/100) protejează rețeaua, dar nu înlocuiește izolarea locală pe stația AI + Honeypot. Mediul Honeypot (Cowrie) rulează într-un mediu izolat dedicat (VM sau container cu network namespace propriu, legat exclusiv de subinterfața VLAN 100), fără acces la stiva de rețea sau la procesele motorului AI, care rulează separat, legat exclusiv de subinterfața VLAN 99. Astfel, un container escape din Honeypot rămâne limitat la namespace-ul/VM-ul izolat, chiar dacă ambele componente coexistă pe același hardware fizic.

Pentru a menține viteza la nivel de linie fără a compromite securitatea, sistemul implementează o arhitectură de procesare asimetrică: Fast-Path și Slow-Path.

## 3.1. Nivelul Fast-Path (Inspecție la Layer 3 / Layer 4)

Fast-Path-ul este prima linie de decizie și operează exclusiv în spațiul kernel-ului (Kernel Space), utilizând hook-uri eBPF/XDP atașate direct la driverul plăcii de rețea.

- Mecanism de funcționare: La sosirea unui pachet, programul eBPF parsează exclusiv headerele de nivel rețea și transport (Adrese IP Sursă/Destinație, Porturi TCP/UDP și Flag-uri).

- Dynamic Flow Offloading: Motorul eBPF menține o eBPF Map de tip "flow cache" populată dinamic. Un flux (5-tuple) este promovat la XDP_PASS necondiționat abia după ce a fost inspectat de un număr minim de pachete în Slow-Path și clasificat repetat drept benign. Această abordare elimină riscul ca un atacator să găzduiască infrastructură malițioasă în spatele unui IP aparținând unui furnizor de încredere (domain/CDN fronting), pentru că încrederea se câștigă per-flux, pe bază de comportament observat.

- Politica de Evacuare a eBPF Map (Strict LRU): harta de "flow cache" este declarată obligatoriu de tip BPF_MAP_TYPE_LRU_HASH, care evacuează automat și nativ, la nivel de kernel, intrările cel mai puțin recent folosite. Sistemul renunță intenționat la un Garbage Collector din user-space (Python): scanarea constantă a unei hărți eBPF active din spațiul utilizator ar introduce lock contention, blocând procesarea la nivel de XDP. Managementul stării rămâne exclusiv în sarcina nucleului Linux.

- Sincronizarea cu Netfilter Conntrack: promovarea dinamică a unui flux de la Slow-Path înapoi pe Fast-Path (XDP_PASS necondiționat) nu desincronizează stiva kernel-ului. Odată promovat, modulul conntrack reține starea existentă a conexiunii (până la timeout-ul TCP implicit), asigurând că lipsa vizibilității pachetelor subsecvente în stiva superioară nu va genera pachete RST native din partea Pi-ului.

- Re-validare Periodică (Mitigare TOCTOU): promovarea la XDP_PASS necondiționat nu este permanentă. Fiecare intrare din eBPF Map de flow cache poartă, pe lângă contorul LRU, un TTL de re-validare (ex: 2-5 minute). La expirare, fluxul este retrogradat automat spre Slow-Path pentru o nouă rundă de inspecție. Această măsură limitează fereastra de expunere în care un atacator ar putea folosi un flux deja validat pentru abuz nedetectat (vezi 7.1).

Precizare de implementare (v6): verificarea TTL-ului de re-validare se face inline, în programul eBPF, printr-o simplă comparație de timestamp la momentul lookup-ului în hartă (cost O(1) per pachet, folosind bpf_ktime_get_ns()) — NU printr-o scanare periodică a hărții din user-space. Această precizare este necesară pentru a rămâne consecvenți cu decizia de mai sus de a elimina Garbage Collector-ul extern tocmai din motive de lock contention: un TTL verificat inline, la fiecare hit, nu reintroduce problema de performanță pe care eliminarea GC-ului o rezolva.

- Blocarea atacurilor volumetrice: Pachetele care provin din surse confirmate ca fiind malițioase sau pachetele malformate primesc verdictul XDP_DROP înainte ca sistemul de operare să aloce memorie pentru ele.

- Tranziția: Traficul necunoscut, care nu poate fi nici promovat prin Dynamic Flow Offloading, nici blocat, este marcat și avansat către Slow-Path.

### 3.1.1. Ordinea de Evaluare a Regulilor (Pipeline eBPF)

Pipeline-ul este definit explicit, în această ordine strictă, evaluată pentru fiecare pachet:

- 1. Rate Limiting (Anti-DDoS) — necondiționat: contorul PPS per sursă/flux este verificat PRIMUL, pentru absolut tot traficul, indiferent de orice altă clasificare anterioară. Dacă pragul e depășit → XDP_DROP imediat (vezi 5.4).

- 2. Blocklist static: dacă sursa se află pe lista neagră confirmată → XDP_DROP.

- 3. Marcaj Honeypot / Decepție: dacă fluxul e marcat explicit pentru redirecționare → XDP_PASS (handoff către Netfilter/conntrack, vezi 5.1).

- 4. Dynamic Flow Offload: dacă fluxul se regăsește în eBPF Map ca fiind deja validat → XDP_PASS.

- 5. Implicit — Slow-Path: orice pachet care nu se încadrează în pașii 1-4 este marcat și avansat către Slow-Path.

Notă: ordinea de mai sus rezolvă explicit scenariul în care o sursă deja direcționată către Honeypot lansează un atac volumetric — pasul 1 intervine înaintea pasului 3, oprind acest trafic prin XDP_DROP înainte să ajungă la Netfilter.

Optimizare de performanță (v6 — NOTRACK pentru trafic promovat): activarea globală a br_netfilter (necesară pentru handoff-ul către Honeypot, vezi 5.1) face ca, implicit, TOT traficul care traversează br0 — inclusiv fluxurile deja promovate prin Dynamic Flow Offloading (pasul 4) — să fie evaluat de tabelele iptables/nftables și ținut în conntrack. Acest lucru contrazice parțial premisa de "viteză de linie fără costuri suplimentare" a Dynamic Flow Offloading. Mitigare: pentru fluxurile promovate la pasul 4 (deja validate, fără nevoie de DNAT către Honeypot), se instanțiază o regulă `iptables -t raw -j NOTRACK` (sau echivalentul nftables), care exceptează explicit acest trafic de la urmărirea de stare în conntrack. Doar traficul marcat la pasul 3 (Honeypot) continuă să treacă prin conntrack complet, pentru a beneficia de DNAT/un-DNAT. Costul de performanță al br_netfilter rămâne astfel limitat la traficul care chiar are nevoie de el. Vezi și recalibrarea KPI-urilor din 10.4.

Atenție la implementare (v7 — Sincronizarea Ciclului de Viață TTL eBPF ↔ NOTRACK): TTL-ul de re-validare al fluxului promovat (3.1) trăiește exclusiv în eBPF Map-ul din kernel, în timp ce regula NOTRACK trăiește ca intrare separată în nftables. Cele două nu expiră automat împreună. Dacă intrarea din eBPF Map expiră și fluxul e retrogradat spre Slow-Path, dar regula NOTRACK corespunzătoare rămâne activă (sau invers — regula NOTRACK expiră/e ștearsă, dar harta eBPF încă marchează fluxul ca promovat), pachetul retrogradat poate ajunge în Slow-Path fără ca Netfilter să îl mai urmărească corect în conntrack, sau poate rămâne needitat de conntrack când ar trebui. Soluția pe teren, cel mai probabil: gestionarea regulii NOTRACK prin API-ul `nftables` din Python (nu prin apeluri statice `iptables`), cu un timeout setat identic cu TTL-ul din eBPF, și cu ștergerea explicită a regulii din user-space în același moment în care componenta care gestionează harta detectează/anticipează expirarea. Acest lucru trebuie tratat cu atenție la scrierea codului, ca cerință de sincronizare între cele două componente, nu ca detaliu implicit.

## 3.2. Nivelul Slow-Path (Inspecție Metadate la Layer 7)

Slow-Path-ul este rezervat exclusiv conexiunilor neclasificate. Arhitectura renunță la abordarea de tip Full TLS Decryption (MITM), folosind în schimb Encrypted Traffic Analytics (ETA).

- Filtrarea SNI: citirea domeniului cerut în clar din ClientHello; conexiuni către domenii C2 cunoscute sunt terminate instant (TCP Reset). Presupune SNI necriptat — vezi fallback ECH mai jos.

- Amprentarea Criptografică (JA3/JA4): hash-ul parametrilor de negociere TLS e comparat cu o bază de date, permițând blocarea unui script malițios chiar dacă payload-ul e criptat.

- Analiza Dinamicii Pachetelor: secvențialitate, mărime și inter-arrival time, pentru detectarea exfiltrării sau a shell-urilor interactive mascate.

- Fallback pentru Encrypted Client Hello (ECH): la detectarea extensiei ECH, fluxul e marcat "SNI indisponibil", comutând exclusiv pe JA3/JA4 și ETA, cu pondere crescută pentru analiza comportamentală.

- Fallback pentru DNS-over-HTTPS (DoH) — Canary Domains: traficul HTTPS către endpoint-uri cunoscute de DoH public (Cloudflare, Google) e fie blocat direct, fie marcat cu prioritate ridicată pentru Slow-Path.

Notă (Analiza Dinamicii Pachetelor rămâne pe Pi): spre deosebire de Tarpitting și DNS Sinkholing (5.2, 5.3), care presupun acțiune activă asupra conexiunii și au fost mutate integral pe OoB, Analiza Dinamicii Pachetelor (secvențialitate, mărime, inter-arrival time) rămâne o funcție de Slow-Path pe Raspberry Pi. Motivul: calculul acestor praguri statistice e ieftin computațional și se poate face inline, pachet cu pachet, fără context istoric bogat — oglindirea traficului doar pentru acest calcul ar consuma inutil din bugetul canalului de investigație (vezi 5.6), fără beneficiu proporțional. Rămâne o comparație cu praguri fixe, nu o analiză probabilistică, consecventă cu principiul general: Pi decide pe bază de comparație/praguri; OoB investighează și acționează activ.

## 3.3. Sinergia cu Sistemul Out-of-Band

Traficul din Slow-Path cu anomalii, dar fără prag de certitudine suficient pentru blocare definitivă, este lăsat să treacă. Metadatele conexiunii sunt clonate și transmise asincron (prin VLAN 99/Syslog) către stația secundară AI Out-of-Band pentru analiză și profilare.

## 3.4. Tratarea Traficului IPv6 (Trafic Necunoscut)

Arhitectura din 3.1-3.3 a fost concepută și validată pentru IPv4. Traficul IPv6 nu este blocat necondiționat, ci tratat explicit ca trafic "necunoscut", cu nivel de inspecție redus dar nenul.

- Fast-Path: cadrele IPv6 (EtherType 0x86DD) sunt identificate, dar fără parsarea completă a lanțului de Extension Headers, pentru că eBPF Verifier-ul nu acceptă parcurgerea unui lanț de lungime variabilă fără o limită fixă. Programul eBPF aplică totuși un Rate Limiting generic pe pachete/secundă la nivelul adresei sursă IPv6.

- Slow-Path: pachetele IPv6 care depășesc pragul de Rate Limiting sunt avansate către Scapy, care parsează headerul și extension headers fără restricțiile Verifier-ului, aplicând aceleași mecanisme SNI/JA3/JA4/ETA. DNS Sinkholing este extins pentru interogări AAAA.

- Limitare asumată: până la un suport nativ complet în eBPF, traficul IPv6 nu beneficiază de Dynamic Flow Offloading, ci doar de protecție anti-DDoS generică și inspecție completă (dar mai lentă) din Slow-Path — compromis acceptabil pentru stadiul curent (vezi 7.2).

Risc de saturare CPU (v7): Scapy (folosit în Slow-Path pentru parsarea IPv6, vezi mai sus) este semnificativ mai lent decât procesarea nativă eBPF. Dacă rețeaua are un volum mare de trafic IPv6 nativ (ex: streaming video pe IPv6, tot mai frecvent la Netflix/YouTube), CPU-ul Raspberry Pi-ului poate satura rapid doar din procesarea acestui trafic în Slow-Path — un risc real pentru un MVP pe hardware ARM cu resurse limitate. Contingență documentată explicit: dacă testele de teren arată că Slow-Path/Scapy nu face față volumului de IPv6, echipa poate opta pentru XDP_DROP necondiționat pe tot traficul IPv6 la nivelul Fast-Path, forțând clienții din rețea să treacă pe IPv4 (majoritatea sistemelor de operare moderne fac automat acest fallback prin Happy Eyeballs). Aceasta ar fi o înăsprire deliberată a limitării deja asumate mai sus, nu o soluție de arhitectură nouă, și ar trebui aplicată doar dacă metricile de CPU din 10.4 arată saturare reală.

# 4. Motorul de Inteligență Artificială Out-of-Band și Logica de Analiză

Motorul AI reprezintă creierul analitic al arhitecturii de Active Defense. Sistemul utilizează exclusiv modele AI rulate local (On-Premise) pe stația secundară Out-of-Band, pentru confidențialitate și latență minimă.

## 4.1. Detecția Anomaliilor de Rețea (Machine Learning Tradițional)

- Modelul ales: Algoritmi de tip Isolation Forest sau Random Forest, antrenați periodic pe logurile de baseline ale rețelei.

- Vectorii de extracție: semnături JA3/JA4 necunoscute, Inter-Arrival Time, asimetria volumului de date.

- Motivația: algoritmi eficienți pe CPU și nativ explicabili (Feature Importance).

## 4.2. Profilarea Atacatorului și XAI (Local Large Language Model)

Sistemul integrează un model lingvistic de dimensiuni reduse (SLM/LLM), rulat local (ex: Llama-3 8B sau Mistral-7B), specializat pe securitate cibernetică prin una dintre:

- Metoda A — Fine-Tuning (LoRA/QLoRA): re-antrenare parțială pe loguri reale de terminal (ex: atacuri capturate în Cowrie), mapate pe rezultate structurate.

- Metoda B — RAG (Retrieval-Augmented Generation): interogarea unei baze de date vectoriale locale (MITRE ATT&CK, CVE) înainte de analiza logului, pentru a limita halucinațiile.

Generarea Alertelor XAI: LLM-ul formatează comenzile atacatorului și rezultatele modelului de Isolation Forest într-un JSON standardizat:

- verdict: "Malicious" / "Benign"

- source_ip: adresa IP reală a atacatorului. Datorită rutării simetrice native descrise în 2.2 și 5.1 (Honeypot-ul are ca gateway implicit subinterfața Pi pe VLAN 100, fără SNAT/Masquerade), Honeypot-ul vede și înregistrează direct, în propriile sale loguri, adresa IP reală a atacatorului — fără a fi necesară nicio corelare suplimentară pe Raspberry Pi. Motorul AI preia acest câmp direct din logurile Honeypot-ului (Cowrie).

- timestamp: momentul UTC al evenimentului, util pentru corelarea cu jurnalul de conntrack și cu alte surse de log în cadrul unei investigații.

- confidence_score: 0.0 - 1.0

- mitre_tactic_identified: Ex: "TA0004 - Privilege Escalation"

- action_taken: "tarpit" / "honeypot" / "block"

- human_readable_reasoning: explicația sintetică a deciziei.

## 4.3. API-ul de Feedback și Închiderea Buclei (Closed-Loop Defense)

Odată ce motorul AI confirmă o amenințare cu un confidence_score peste prag (ex: > 0.85), declanșează un request HTTPS POST către Control Plane API-ul Raspberry Pi-ului, care injectează instantaneu instrucțiunea în structurile eBPF din kernel.

Notă: mecanismul de autentificare al acestui request (token / mTLS / rate limiting) este documentat integral în secțiunea 6.3.1.

## 4.4 Drop vs Honeypot

Punctul de Detecție (Sincron vs. Asincron / Limitarea Stării TCP) Decizia dintre aplicarea mecanismelor de decepție (Honeypot) și blocarea imediată (DROP) este dictată direct de momentul și metoda prin care amenințarea este detectată:

- Detecția Sincronă (Pre-Conexiune): Când un atacator este identificat de Inspecția In-Line pe baza unor IP-uri cunoscute sau la citirea primului pachet de metadate (Layer 7 Slow-Path, ex: SNI malițios), traficul nu a atins încă destinația reală. În acest stadiu incipient, sistemul poate altera ruta în siguranță, aplicând un DNAT transparent către VLAN-ul Honeypot, preluând corect handshake-ul TCP.

- Detecția Asincronă (Mid-Session / Post-Conexiune): În cazul traficului din zona "gri", care a fost permis inițial și clonat prin iptables TEE pentru investigația aprofundată a motorului AI (Arhitectura NDR), pachetele au ajuns deja la serverul legitim intern. Odată ce o conexiune TCP legitimă a fost completată (starea, numerele de secvență și ferestrele criptografice fiind negociate cu serverul real), redirecționarea "din mers" a pachetelor subsecvente către mediul Honeypot este imposibilă tehnic, deoarece Honeypot-ul nu deține contextul și cheile sesiunii deja stabilite, ducând la un TCP Reset necontrolat. Prin urmare, pentru orice amenințare detectată asincron (prin analiza comportamentală pe traficul clonat), singura acțiune aplicabilă arhitectural este blocarea imediată (XDP_DROP), tăind conexiunea pentru a opri compromiterea sau exfiltrarea de date în curs.

# 5. Stratul de Decepție și Mecanismele de Active Defense

Blocarea imediată (DROP) informează atacatorul că a fost detectat. Pentru a extrage Threat Intelligence, acest proiect implementează Active Defense bazată pe decepție cibernetică.

## 5.1. Redirecționarea către Honeypot (Handoff Fast-Path → Netfilter/Conntrack)

Varianta inițială presupunea rescrierea directă a adreselor MAC/IP în eBPF. Arhitectura adoptată delegă gestiunea stării către stiva standard de kernel:

- Rolul Fast-Path (XDP) rămâne strict cel din Cap. 3: doar XDP_PASS (trafic legitim/promovat) și XDP_DROP (atacuri volumetrice). Fast-Path NU gestionează el însuși redirecționarea.

- Marcarea atacatorului: când sursa e confirmată ostilă, dar decizia e "redirecționare" (nu "blocare"), eBPF aplică XDP_PASS, lăsând pachetele să urce în stiva standard.

- Handoff către Netfilter și Rezolvarea Paradoxului L2/L3: deoarece Pi-ul e un bridge transparent la Layer 2, pachetele nu traversează implicit tabelele nat/conntrack de Layer 3. Se activează modulul br_netfilter și `net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1`, forțând pachetele de pe bridge să fie evaluate de lanțurile Layer 3. (Vezi 3.1.1 pentru optimizarea NOTRACK care limitează costul acestei activări globale la traficul care chiar are nevoie de conntrack.)

- Rutare Simetrică Nativă (DNAT simplu, fără SNAT — corectat în v6): Traficul preluat de iptables/nftables suferă doar o translație DNAT, care schimbă destinația către mediul Honeypot (VLAN 100). Nu este necesară nicio regulă de SNAT/Masquerade: deoarece VLAN 100 este un segment complet izolat (vezi 2.2), în care Raspberry Pi este singurul gateway posibil pentru stația Honeypot, traficul de retur al Honeypot-ului nu are altă rută disponibilă decât înapoi prin Pi. Rutarea este deci simetrică prin construcție, nu prin translație artificială de adresă. Modulul de conntrack al Pi-ului reface automat translația pe drumul de retur (un-DNAT), iar Honeypot-ul vede și înregistrează direct adresa IP reală a atacatorului, fără a fi nevoie de niciun jurnal de corelare suplimentar.

Notă (Corectare v6): versiunea anterioară introducea o regulă de SNAT/Masquerade "pentru a rezolva rutarea asimetrică", însoțită de un jurnal de corelare DNAT/SNAT pe Raspberry Pi pentru a recupera IP-ul real al atacatorului, pierdut din cauza SNAT. Analiza a arătat că problema era auto-indusă: VLAN 100 fiind un segment izolat cu Pi ca unic gateway, rutarea de retur e deja simetrică fără nicio translație de sursă. Eliminarea SNAT-ului elimină, în lanț, și nevoia jurnalului de corelare și a oricărui endpoint API suplimentar pentru interogarea lui — o simplificare arhitecturală, nu doar cosmetică.

- Beneficiul abordării: conntrack este un mecanism matur al kernel-ului Linux, care rezolvă corect o problemă pe care rescrierea manuală în eBPF ar fi gestionat-o dificil. Costul (o latență ușor mai mare) e acceptabil pentru că se aplică doar traficului deja marcat drept suspect.

- Segmentare de rețea obligatorie (vezi 2.2): traficul DNAT-at către Honeypot este întotdeauna direcționat pe VLAN 100, complet separat de VLAN 99. Chiar dacă atacatorul reușește un container escape, nu are conectivitate către API-ul de control sau stația AI.

- Efectul final: Atacatorul crede că a compromis un server legitim și rulează scripturi/comenzi. Sistemul OOB înregistrează în siguranță payload-ul și TTPs, furnizând AI-ului date brute pentru profilare.

## 5.2. TCP Tarpitting (Degradarea Voită a Conexiunii) — executat exclusiv pe OoB/Honeypot

Tarpitting-ul este o măsură de Active Defense aplicată exclusiv în mediul Honeypot, de pe stația OoB — consecință firească a faptului că doar traficul deja redirecționat (DNAT, vezi 5.1) ajunge la un punct din rețea unde poate fi manipulat live, fără să afecteze traficul de tranzit al utilizatorilor legitimi.

- Rolul Pi-ului: strict de marcare și redirecționare (vezi 5.1). Pi nu ține stare TCP în scopul tarpitting-ului și nu manipulează activ pachetele unei conexiuni.

- Mecanismul de execuție (pe OoB/Honeypot): mediul Honeypot permite completarea handshake-ului TCP, apoi setează TCP Window Size la 0 (Zero-Window) pe răspunsurile ulterioare.

- Prevenirea Race Condition-ului la nivel de Kernel: interceptarea cu NetfilterQueue/Scapy pe stația OoB introduce un decalaj de procesare; fără o măsură de siguranță, stiva TCP/IP nativă a kernel-ului Honeypot-ului ar emite mai rapid un pachet RST, anulând capcana. Se instanțiază o regulă iptables cu prioritate maximă (DROP), exclusiv pe stația OoB, dedicată blocării pachetelor RST native locale.

- Efectul: fereastra zero transmite atacatorului mesajul „aștept, buffer-ul e plin", forțând scriptul de atac să mențină conexiunea deschisă și să-și epuizeze resursele.

## 5.3. DNS Sinkholing pentru Traficul Intern — detecție pe Pi, execuție pe OoB

- Detecția (Pi, Slow-Path de bază): dacă Pi identifică o cerere DNS către un domeniu aflat în baza de date locală de domenii C2 cunoscute — comparație directă, fără analiză suplimentară — cererea e marcată și redirecționată (NFQUEUE sau echivalent) către stația OoB, fără ca Pi să genereze el însuși vreun răspuns.

- Execuția (OoB): stația OoB falsifică efectiv răspunsul DNS, returnând propria adresă în locul rezoluției reale.

- Efectul: dispozitivul infectat trimite datele exfiltrate direct către sistemul Out-of-Band, care le poate analiza și poate izola rapid echipamentul compromis.

Notă: acest mecanism e vulnerabil dacă dispozitivul infectat folosește DoH. Fallback-ul prin Canary Domains e documentat în 3.2. Notă: adresa returnată de OoB în răspunsul DNS falsificat nu trebuie să indice interfața de management a stației OoB (subinterfața legată de VLAN 99). Traficul generat de dispozitivul infectat către această adresă este, prin natura sa, trafic adiacent unui atacator (beacon/exfiltrare către o infrastructură C2), ceea ce ar contrazice principiul de izolare stabilit în 2.2 ("VLAN 99 transportă exclusiv trafic care NU provine de la un atacator"). Soluția adoptată: adresa falsificată indică o destinație pentru care Pi are deja configurată o regulă DNAT către mediul Honeypot pe VLAN 100 (vezi 5.1), reutilizând integral infrastructura de izolare, conntrack și profilare deja existentă. Dispozitivul infectat este astfel redirecționat automat prin același mecanism folosit pentru orice atacator extern confirmat, fără a necesita un canal sau o identitate de rețea suplimentară. Precizare: conexiunile provenite din DNS Sinkholing nu trebuie tarpitate (vezi 5.2) — scopul mecanismului este capturarea integrală a payload-ului exfiltrat pentru analiză; o fereastră Zero-Window ar anula acest obiectiv.

## 5.4. Mecanismul de Fallback Anti-DDoS și Protecția Împotriva State Exhaustion

- Monitorizarea Volumului (Prag PPS): Programul eBPF menține un contor de pachete pe secundă; la depășirea pragului, aplică XDP_DROP automat.

- Comutarea Dinamică a Verdictului: la depășirea unui prag critic (indicând DDoS, nu exploatare manuală), IPS-ul renunță dinamic la strategiile de decepție (Tarpit/Honeypot).

- Hard Drop (XDP_DROP): traficul peste prag e aruncat la nivelul driverului, cu cel mai mic cost computațional posibil.

- Concurrent Connections Limit (Protecție Slowloris / Low & Slow): programul eBPF ține evidența stărilor deschise pe sursă într-o eBPF Map dedicată. Orice IP care menține activ un număr anormal de conexiuni simultane (peste un prag, ex: 100) primește XDP_DROP pentru pachetele noi de inițiere, salvând tabela de conntrack de la colaps.

Politică de Evacuare pentru Contorul de Conexiuni (adăugat în v6): la fel ca harta de Dynamic Flow Offloading (3.1), acest contor per-sursă are nevoie de o politică de curățare — la XDP e greu de detectat fiabil închiderea completă a unei conexiuni (FIN/RST parțial vizibile, conexiuni terminate fără secvență completă), iar fără curățare, contorul ar putea "scurge" (crește fără a mai scădea) și bloca permanent surse legitime, în special IP-uri partajate (CGNAT, rețele de birou). Soluție: fiecare intrare din harta de conexiuni concurente poartă un timestamp al ultimei activități, verificat inline la fiecare pachet nou (același model O(1) ca la 3.1); intrările mai vechi decât un TTL configurabil (ex: 2 minute de inactivitate) sunt tratate ca expirate și nu mai contribuie la numărătoare, fără a necesita o scanare separată a hărții.

- Rate Limiting Agregat (Mitigare Parțială — Atacuri Distribuite): pragurile per-sursă nu detectează un atac distribuit (botnet) în care fiecare sursă rămâne sub prag. Programul eBPF menține, în plus, un contor global de pachete/secundă pentru întreaga interfață; la depășirea unui prag agregat, sistemul comută temporar pe un mod restrictiv (XDP_DROP pentru tot traficul neclasificat ca deja promovat). Este o plasă de siguranță, nu o soluție completă — un atac distribuit suficient de mare rămâne o limitare cunoscută a hardware-ului (vezi 7.1).

## 5.5. Politica de Răspuns TCP: Silent Drop vs. Active Reset

Sistemul IPS implementează o politică asimetrică și contextuală pentru terminarea conexiunilor malițioase, diferențiind între necesitatea protejării hardware-ului propriu și necesitatea protejării serverelor interne împotriva epuizării de stare (State Exhaustion).

### 1. Silent Drop (XDP_DROP la nivel de Fast-Path):

Pentru atacurile volumetrice (ex: SYN Flood), scanările de porturi și traficul provenit de la IP-uri aflate pe lista neagră (Threat Intel), sistemul aplică o politică de Silent Drop la nivelul driverului eBPF.

Justificare arhitecturală: Generarea unui pachet de răspuns TCP RST pentru fiecare cerere dintr-un atac DDoS ar consuma rapid resursele procesorului (CPU) al dispozitivului Raspberry Pi, transformând IPS-ul într-un complice la propriul atac (auto-DoS). Suplimentar, ignorarea tăcută a pachetelor de scanare (Drop fără răspuns) încetinește instrumentele atacatorului, care sunt forțate să aștepte expirarea timeout-ului pentru fiecare port investigat.

### 2. Active TCP Reset / Tear-down (la nivel de Slow-Path și Investigație Asincronă):

Situația se schimbă radical în cazul amenințărilor detectate pe trafic deja permis inițial (ex: filtrarea SNI pe apeluri call-home din interior, sau exfiltrarea de date detectată asincron de motorul AI). Pentru conexiunile aflate în faza Mid-Session (handshake deja completat cu serverul legitim), sistemul utilizează exclusiv TCP Reset (RST) bidirecțional.

Justificare arhitecturală (Igiena Rețelei): Dacă IPS-ul ar aplica un Silent Drop pe un trafic deja stabilit între un server intern și un atacator extern, serverul intern nu ar fi notificat de întrerupere. Acesta ar menține socket-ul deschis, reținând memoria alocată fișierelor și repetând transmisii (Retransmissions) inutile, până la expirarea timeout-ului TCP (care poate dura minute sau ore). Trimiterea activă a pachetelor RST curăță instantaneu tabela conntrack a dispozitivului IPS și eliberează resursele (memoria și thread-urile) serverului legitim protejat.

Limitare asumată: Eșecul de a ascunde prezența IPS-ului. Trimiterea unui pachet RST notifică implicit atacatorul că sesiunea a fost terminată forțat. Această trădare a prezenței sistemului de securitate este o consecință asumată: în faza de post-compromitere (exfiltrare), protejarea stabilității serverului intern primează absolut în fața dorinței tactice de stealth (invizibilitate).

## 5.6. Protecția Canalului de Investigație (Anti-DoS pe planul OoB)

Sistemul recunoaște riscul de Analysis Plane Exhaustion, în care un atacator generează intenționat volume mari de trafic ambiguu (care evită pragurile Fast-Path) strict pentru a inunda motorul de inspecție Zeek/AI de pe stația secundară (OoB).

Pentru a preveni acest vector, la nivelul dispozitivului Raspberry Pi este implementat un plafon dedicat (ex: rate limit pe numărul de conexiuni clonate pe secundă). La depășirea acestui plafon de siguranță, sistemul aplică o politică hibridă de degradare: * Fail-Open de bază: Pentru a respecta cerința de disponibilitate a rețelei (CR-06), traficul ambiguu suplimentar care nu mai poate fi preluat de OoB este lăsat să treacă spre destinație (PASS), evitând astfel ca atacatorul să cauzeze un DoS pe traficul utilizatorilor legitimi.

- Penalizare Dinamică (Dynamic Shunning): Sistemul contabilizează sursele care generează traficul ambiguu. Dacă un IP sursă depășește un prag anormal de "generare suspiciuni" (încercând clar o tehnică de orbire a IPS-ului), acelui IP i se aplică un Fail-Closed categoric, fiind introdus în blocklist-ul eBPF (XDP_DROP) pentru a elibera resursele canalului de investigație.

# 6. Implementarea Software și Stiva Tehnologică

Arhitectura software este modulară, decuplând logica de pachete (Data Plane) de logica de management și telemetrie (Control Plane).

## 6.1. Planul A: Implementarea Nativă eBPF/XDP

- Componenta Kernel-Space: un subset restricționat de C, compilat în bytecode eBPF via Clang/LLVM, verificat de eBPF Verifier și atașat hook-ului XDP pe eth0/eth1. Extrage headerele Layer 3/4 și aplică XDP_PASS/XDP_DROP (redirecționarea către Honeypot fiind delegată către Netfilter/conntrack, vezi 5.1).

- Componenta User-Space: Python (sau C/Go), folosind libbpf/BCC. Comunicare exclusiv prin eBPF Maps, inclusiv harta de "flow cache" (vezi 3.1).

## 6.2. Planul B: Soluția de Fallback User-Space (Netfilter Queue)

- Mecanismul de Interceptare: iptables/nftables pun traficul de tranzit într-o coadă dedicată spațiului utilizator.

- Procesarea Pachetelor: Python, folosind NetfilterQueue.

- Inspecția (Slow-Path de bază): Scapy pentru parsare raw și extragere SNI/metadate de handshake, folosite exclusiv pentru comparație locală (blocklist / hash JA3) și pentru decizia de redirecționare (DNAT către Honeypot) sau clonare (către OoB). Manipularea activă a conexiunii (Tarpitting) nu se execută prin acest plan — vezi 5.2, exclusiv pe OoB.

## 6.3. Interfața de Control (Control Plane API)

- Tehnologie: FastAPI/Flask, pe un port intern accesibil doar prin VLAN-ul de management.

- Flux de execuție: AI-ul trimite POST JSON (ex: {"action": "tarpit", "ip": "192.168.1.100"}); API-ul actualizează instantaneu eBPF Map (Plan A) sau regula de firewall (Plan B).

### 6.3.1. Autentificarea API-ului

- Autentificare prin Token (Bearer Token): fiecare request POST include un header `Authorization` cu un token static, stocat în variabile de mediu.

- mTLS (recomandat): certificate proprii semnate de un CA intern, pentru a preveni spoofing-ul de sursă și interceptarea traficului.

- Rate Limiting intern pe API: previne inundarea sistemului cu comenzi de blocare, chiar dacă un atacator obține token-ul.

### 6.3.2. Bucla de Feedback și Contractul API (Agnostic față de Decident)

Sistemul implementează un mecanism de tip Closed-Loop Defense (Apărare în Buclă Închisă) pentru a bloca amenințările detectate asincron. Odată ce stația de investigație (OoB) confirmă caracterul malițios al unui flux de rețea, aceasta trebuie să actualizeze politicile de filtrare de pe dispozitivul in-line (Raspberry Pi) pentru a tăia accesul atacatorului.

Pentru a garanta scalabilitatea și modularitatea arhitecturii, comunicarea între cele două straturi se realizează printr-un Contract API strict și agnostic față de decident:

- Agnosticismul Decizional: Dispozitivul Raspberry Pi care expune API-ul (pe VLAN 99) primește comenzi de blocare, dar este complet decuplat de logica de analiză. API-ul folosește un format de date comun (JSON), ceea ce înseamnă că Raspberry Pi-ul nu trebuie modificat indiferent dacă comanda de actualizare a blocklist-ului provine de la un script euristic de bază (în faza de MVP) sau de la un motor avansat de Inteligență Artificială (în dezvoltările viitoare).

- Fluxul de Execuție: Când motorul OoB ajunge la un verdict de blocare, emite un request HTTP autentificat (ex: POST /api/v1/blocklist) conținând adresa IP a atacatorului. Dispozitivul Raspberry Pi validează token-ul de securitate și injectează instantaneu acea adresă IP direct în structura de date a kernel-ului (harta eBPF dedicată blocklist-ului), comutând astfel apărarea din asincronă în sincronă (Fast-Path) pentru toate pachetele viitoare.

# 7. Limitări Arhitecturale și Vulnerabilități Cunoscute (Known Vulnerabilities)

Acest capitol definește vulnerabilitățile cunoscute ale arhitecturii și condițiile în care sistemul poate eșua.

## 7.1. Vulnerabilități de tip "State Exhaustion" (Epuizarea Resurselor)

- IP Fragmentation Attacks: reasamblarea fragmentelor consumă memorie RAM. Mitigare — limitarea strictă a memoriei alocate și timeout agresiv (ex. 3 secunde).

- SYN Flood: Rate Limiting cu prag (ex. 10.000 pps) lasă o fereastră de vulnerabilitate până la atingerea pragului.

- Fereastra de Încredere pe Fluxuri Promovate (TOCTOU): un flux promovat beneficiază de XDP_PASS necondiționat până la TTL-ul de re-validare (3.1). Un atacator care pare benign suficient timp ar putea abuza de fereastra rămasă pentru activitate de volum mic. Mitigare — TTL scurt (3.1); risc rezidual acceptat.

- Atacuri Distribuite (Volum Agregat Mic-per-Sursă): un botnet cu multe surse individuale sub prag poate satura hardware-ul prin volum agregat. Mitigare parțială — contorul agregat de Rate Limiting (5.4).

## 7.2. Vulnerabilități de tip "Blind Spot" (Unghiuri Moarte)

- SSL Evasion: malware Zero-Day care imită hash-ul JA3 al unui browser legitim și comunică printr-un domeniu de încredere face IPS-ul complet orb pe Fast-Path — detecția rămâne pe seama AI-ului, post-factum.

- ARP Spoofing (pe rețeaua internă): un atac lansat între dispozitive din spatele Ruterului 2 nu trece prin IPS și rămâne invizibil. Mitigare externă — Dynamic ARP Inspection pe switch-ul intern.

Notă: limitările ECH și DoH sunt tratate ca blind spot-uri suplimentare, cu fallback dedicat în 3.2. Traficul IPv6 e tratat separat ca "necunoscut" în 3.4.

## 7.3. Vulnerabilitate de tip "Single Point of Failure" (SPOF)

Raspberry Pi-ul e singurul dispozitiv in-line pe calea de trafic; orice blocaj software sau eșec hardware întrerupe complet accesul la internet al rețelei.

- Mitigare — Fail-Open la Nivel de Aplicație (Software Bypass): un watchdog software independent detașează programul eBPF/XDP și comută bridge-ul pe forwarding simplu dacă serviciul de inspecție nu răspunde la heartbeat.

- Mitigare — Hardware Watchdog: WDT-ul integrat în SoC repornește placa automat dacă sistemul nu resetează periodic timer-ul (kernel panic, hang complet).

Combinate, cele două mecanisme acoperă atât eșecul aplicației, cât și eșecul întregului sistem de operare. Validarea e testată în scenariul 10.5.

### 7.3.1. Monitorizarea Stării OoB (Heartbeat API) și Modul "Degraded"

Deoarece sistemul utilizează o arhitectură asincronă, în care deciziile complexe sunt delegate stației secundare (Out-of-Band / OoB), este critică gestionarea momentelor în care această componentă devine indisponibilă (ex: crash software, copleșire a resurselor sau deconectare fizică a VLAN-ului de management). Pentru a garanta cerința de menținere a conectivității (CR-06), sistemul implementează un mecanism activ de tip Heartbeat API.

#### 1. Mecanismul de Monitorizare (Polling)

Dispozitivul Raspberry Pi (prin intermediul scriptului local de management) execută un apel REST API (ex: GET /api/v1/health) către stația OoB la intervale regulate (ex: la fiecare 5 secunde), utilizând VLAN-ul 99 (Control Plane). Un răspuns valid de tip HTTP 200 OK confirmă că motorul de analiză rețea (Zeek) și componentele logice sunt funcționale.

#### 2. Declanșarea Modului "Degraded" (Fail-Open)

Dacă Raspberry Pi înregistrează N eșecuri consecutive ale semnalului Heartbeat (ex: 3 încercări eșuate sau timeout-uri), sistemul deduce că stația OoB este compromisă. În acel moment, Pi-ul intră automat în starea de protecție Degraded Mode:

- Oprirea Clonării: Regula de oglindire a traficului suspect (iptables TEE) este suspendată temporar. Această acțiune previne saturarea inutilă a benzii interne spre o destinație "moartă".

- Verdict Implicit (Implicit PASS): Tot traficul neclasificat la nivelul Fast-Path (L3/L4) este lăsat să treacă spre destinație, asigurând funcționarea neîntreruptă a rețelei utilizatorilor legitimi.

- Protecția de Bază Rămâne Activă: Funcțiile in-line executate de kernel (Rate Limiting eBPF, blocarea IP-urilor cunoscute din Blocklist) continuă să funcționeze normal, oferind o securitate perimetrală de bază.

#### 3. Auto-Recuperarea (Self-Healing)

Mecanismul de Polling continuă să interogheze stația OoB chiar și în Degraded Mode. În momentul în care stația OoB reîncepe să răspundă cu succes la apelul de sănătate, Raspberry Pi reactivează automat regula de clonare, restabilind capacitatea de detecție avansată a sistemului (Inspecția L7 / Machine Learning).

⚠ Limitare — Pierderea Totală a Alimentării (dacă Bypass-ul Hardware nu este achiziționat): watchdog-urile presupun ambele că placa are curent. Dacă Pi-ul pierde complet alimentarea, bridge-ul cade electric și rețeaua rămâne fără conectivitate. Soluția corectă e un Network TAP / releu de bypass fail-open la nivel electric (vezi Cap. 9), care scurtcircuitează fizic eth0↔eth1 la absența alimentării. Dacă echipa decide să nu îl achiziționeze, acest scenariu rămâne o limitare cunoscută și neacoperită.

⚠ Limitare — Absența Alimentării Neîntrerupte (UPS): proiectul nu include, în acest stadiu, un UPS pentru Pi, switch sau stația AI/Honeypot. O pană de curent generală ar întrerupe atât inspecția, cât și conectivitatea, indiferent de mecanismele Fail-Open. Rămâne documentată explicit ca limitare asumată, neimplementată.

# 8. Fiabilitatea și Reziliența Hardware

Dat fiind rolul critic al Raspberry Pi ca unic punct de trecere a traficului, fiabilitatea stocării locale devine o cerință de arhitectură.

## 8.1. Stocare pe SSD prin USB 3.0

În locul cardului microSD, sistemul va rula de pe un SSD extern conectat prin USB 3.0, cu boot direct de pe acesta (suportat nativ de Raspberry Pi 4/5).

## 8.2. Read-Only Root Filesystem + tmpfs

Rootfs va fi montat read-only în operare normală, eliminând riscul de corupere la pierdere neașteptată de curent.

- Directoarele care necesită scriere sunt montate pe tmpfs (RAM disk), volatil prin natură.

- Datele care trebuie persistate sunt scrise periodic (batch) pe o partiție separată, read-write, de pe SSD.

- Beneficiu: un dispozitiv care poate fi decuplat brusc de la curent fără riscul de a nu mai porni.

## 8.3. Strategia de Actualizare (OTA) pe Rootfs Read-Only

- Două partiții rootfs (A/B): una activă (read-only, producție), cealaltă inactivă. Actualizarea se scrie pe partiția inactivă, fără a afecta sistemul care rulează.

- Comutare la reboot + verificare de sănătate: bootloader-ul comută pe partiția nouă; dacă verificarea eșuează, revine automat pe partiția anterioară (rollback).

- Scop pentru stadiul de practică: mecanismul minim care face actualizările sigure pe un rootfs imutabil, fără reflashare manuală.

## 8.4. Backup-ul Datelor Persistente (SSD)

- Politică minimă de backup: datele din partiția read-write persistentă sunt copiate periodic (ex: zilnic) către o locație externă (NAS existent sau stocare pe stația AI).

- Limitare asumată: nu se urmărește continuitate în timp real (RPO ≈ 0) — un backup zilnic e suficient pentru scopul de practică.

# 9. Resurse Hardware (Bill of Materials)

Lista de mai jos reflectă componentele cunoscute la momentul redactării. Cantitățile, costurile și furnizorii exacți urmează a fi completați de echipă pe măsură ce achizițiile sunt confirmate.

| Componentă | Rol în arhitectură | Status / Sursă | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi (model TBD, recomandat Pi 4/5, min. 4 GB RAM) | Nodul 2 — IPS in-line, Fast/Slow-Path, API | De achiziționat | Modelul exact influențează fezabilitatea rulării simultane a eBPF + procesare locală |
| Adaptor USB 3.0-to-Gigabit Ethernet (eth1) | Interfață de ieșire a bridge-ului transparent | Oferit de mentor | Chipset necunoscut; risc — posibil fără suport XDP nativ (vezi 2.1) |
| SSD extern (USB 3.0) | Stocare rootfs + loguri, boot | De achiziționat | Înlocuiește cardul microSD pentru fiabilitate (vezi Cap. 8) |
| Ruter 1 (Gateway existent) | Nodul 1 — WAN, NAT, DHCP | Existent | — |
| Ruter 2 / Switch gestionabil | Nodul 3 — distribuție + posibil trunking VLAN | De verificat | Trebuie confirmat suportul 802.1Q trunking (vezi 2.2); dacă nu, se trece pe separare fizică |
| Stație secundară (AI + Honeypot) | Motor ML/LLM, mediu izolat Cowrie | Existentă / de confirmat | Specificații (CPU/GPU/RAM) necesare pentru Llama-3 8B / Mistral-7B local; necesită minimum o interfață fizică cu două subinterfețe 802.1Q (VLAN 99 pentru AI, VLAN 100 pentru Honeypot izolat — vezi 2.2) |
| Cablare Ethernet Cat5e/Cat6 | Interconectare noduri | De achiziționat / existent | — |
| ⚠ Network TAP / Releu Bypass Fail-Open (hardware) | Bypass electric eth0↔eth1 la pierdere totală de curent | De achiziționat | Necesar pentru a acoperi complet SPOF-ul din 7.3; dacă nu se achiziționează, rămâne o limitare cunoscută, neacoperită |
| ⚠ UPS (Sursă de Alimentare Neîntreruptă) | Continuitate alimentare Pi / switch / stație AI | Neachiziționat — limitare asumată | Idee validă de robustețe suplimentară, dar rămâne în afara scopului acestei etape (vezi 7.3) |

# 10. Metodologia de Testare, Scenarii de Atac și Criterii de Validare

Sistemul va fi supus unei serii de teste de penetrare și de stres într-un mediu de laborator izolat, folosind o stație dedicată de atac (ex: Kali Linux) și generatoare de trafic sintetic.

## 10.1. Scenariul 1: Atac Volumetric (Testarea supapei Fast-Path)

- Vector de Atac: SYN Flood direcționat către un serviciu intern.

- Unelte: hping3 sau scripturi customizate (>20.000 pachete/secundă).

Rezultatul Așteptat: pragul de Rate Limiting e identificat în < 1 secundă; mecanismele de decepție sunt ocolite; sistemul comută pe XDP_DROP.

- Metrica de succes: CPU pe Raspberry Pi nu depășește 50-60%; traficul legitim continuă cu latență adăugată minimă.

## 10.2. Scenariul 2: Exfiltrare Mascată (Testarea Slow-Path și ML)

- Vector de Atac: trafic HTTPS/TLS complet criptat, folosit pentru beacon-uri C2 și exfiltrare pe port non-standard.

- Unelte: payload-uri Meterpreter mascate sub SSL, sau script Python personalizat.

Rezultatul Așteptat: Slow-Path extrage metadatele; Isolation Forest detectează deviația; AI-ul trimite comanda de blocare prin API autentificat (6.3.1).

- Metrica de succes: bucla de feedback se închide în < 5 secunde; conexiunea e terminată.

## 10.3. Scenariul 3: Exploatare Interactivă (Testarea Honeypot și LLM XAI)

- Vector de Atac: Brute Force pe portul 22, urmat de autentificare și comenzi Post-Exploitation.

- Unelte: Hydra, logare manuală.

Rezultatul Așteptat: traficul e preluat de Netfilter/conntrack, DNAT către Honeypot (conform 5.1); logurile Honeypot conțin direct IP-ul real al atacatorului (fără corelare suplimentară, vezi 5.1/4.2).

- Metrica de succes: LLM-ul generează un raport JSON XAI corect, încadrând tehnicile în MITRE ATT&CK, cu halucinații zero.

## 10.4. Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) ai Rețelei

- Throughput: degradarea vitezei (iperf3) pentru traficul curat nu trebuie să depășească 10-15% din capacitatea gigabit nativă.

- Latență Adăugată (Jitter): extragerea de metadate în Slow-Path adaugă cel mult 2-5 ms pentru pachetele de handshake.

- False Positive Rate (FPR): rata de blocare accidentală a traficului normal sub 1% pe 24 de ore de test.

Recalibrare KPI (v6): întrucât 5.1 impune activarea globală a br_netfilter, iar 3.1.1 introduce optimizarea NOTRACK pentru traficul deja promovat, KPI-ul de Throughput de mai sus trebuie măsurat explicit în ambele condiții — cu și fără NOTRACK — pentru a documenta cât de mult din costul br_netfilter e efectiv absorbit de optimizare. Dacă degradarea rămâne peste 10-15% chiar și cu NOTRACK aplicat, pragul trebuie renegociat cu mentorul, nu forțat artificial.

## 10.5. Scenariul 4: Test de Failover (Validarea Mecanismelor Fail-Open)

- Vector de Test: blocaj software (terminare forțată a procesului de inspecție) și, separat, kernel panic simulat în laborator.

Rezultatul Așteptat: watchdog-ul software comută bridge-ul pe forwarding simplu în cazul blocajului; watchdog-ul hardware repornește placa în < 30 secunde la kernel panic.

- Metrica de succes: zero minute de indisponibilitate totală pentru scenariul software; timp de recuperare sub pragul definit pentru kernel panic.